Materi ecoprint

Pengertian dan Keunggulan

- Definisi: Proses transfer pigmen warna dan bentuk tumbuhan secara langsung ke permukaan kain serat alami.

- Keunggulan: Ramah lingkungan karena tidak memakai bahan kimia sintetis serta menghasilkan motif yang unik dan eksklusif.

- Bahan Kain: Wajib menggunakan serat alami seperti katun, sutra, linen, atau blacu.

Alat dan Bahan Utama

- Kain: Katun atau sutra.

- Tumbuhan: Daun atau bunga yang memiliki pigmen kuat (misal: daun Jati, Miana, Pepaya Jepang).

- Peralatan: Palu kayu dan plastik bening (untuk teknik pukul) atau pipa PVC dan tali (untuk teknik kukus).

- Zat Fiksasi: Larutan tawas, tunjung, atau kapur sirih untuk mengunci warna. [1, 2, 3, 4, 5]

Tahapan Pembuatan (Teknik Pounding / Pukul)

- Mordanting: Rebus atau rendam kain dengan larutan tawas agar pori-pori kain terbuka dan siap menyerap warna.

- Penataan: Bentangkan kain di atas meja, lalu letakkan daun dalam posisi tengkurap di atas kain.

- Pemukulan: Tutup daun dengan plastik bening, lalu pukul secara merata menggunakan palu kayu sampai pigmen daun keluar dan menempel.

- Pembersihan: Angkat sisa daun dan bersihkan kotoran secara perlahan.

- Fiksasi: Rendam kain dalam larutan tawas atau tunjung hangat selama beberapa menit untuk mengunci warna agar tidak luntur.

- Pengeringan: Peras kain dan jemur di tempat teduh hingga kering. [1, 2, 3, 4]