SOAL RANGKA

- Alat yang paling tepat untuk mengecek kelurusan rangka di bengkel adalah...

A. Kunci inggris

B. Multitester

C. Benang dan meteran

D. Palu

E. Obeng

- Motor bebek habis jatuh dari samping kanan. Setelah diperbaiki, gejala: motor berat ke kanan saat jalan lurus, stang oleng, dan jarak ban depan ke spakbor tidak sama.Pertanyaan: Bagian rangka mana yang paling mungkin bengkok? Dan cara cek paling akurat di bengkel adalah?

A. Sub frame belakang. Cek dengan mengukur tekanan ban

B. Steering head / komstir. Cek dengan metode benang dari as roda belakang ke depan

C. Swing arm. Cek dengan menimbang berat motor

D. Rangka tengah. Cek dengan mendengarkan suara mesin

E. Velg depan. Cek dengan membuka busi

- Seorang mekanik TSM ditugaskan merancang motor niaga untuk angkut 150kg sayur. Ada 3 pilihan tipe rangka: Backbone, Underbone, Diamond.Pertanyaan: Tipe rangka mana yang PALING TEPAT dan sebutkan 2 alasan teknisnya!

A. Diamond, karena lebih sporty dan ringan

B. Underbone, karena deck rata memudahkan naik-turun barang + titik gravitasi rendah sehingga stabil saat bawa beban berat

C. Backbone, karena paling murah

D. Trellis, karena paling kuat

E. Rangka tengah, Cek dengan mendengarkan suara mesin

- Setelah mengelas rangka yang bengkok, langkah terakhir yang wajib dilakukan adalah...

A. Langsung dicat

B. Dipanaskan dengan api

C. Dicek kelurusan dan diberi perlakuan panas / stress relief agar tidak retak

D. Diganti bautnya

E. Diberi oli

- Tipe rangka yang banyak digunakan pada motor bebek seperti Supra, Revo adalah...

A. Diamond

B. Trellis

C. Backbone

D. Twin Tube

E. Underbone