# MATERI PELATIHAN

## PENYUSUNAN JOB SHEET PRAKTIK PENGELASAN

### Tema

“Menyusun Job Sheet Praktik Pengelasan yang Sistematis, Aman, Terukur, dan Berorientasi Kompetensi”

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Sasaran | Guru SMK/MGMP Teknik Pengelasan |
| Durasi | 3 JP / 135 menit |
| Metode | Paparan, diskusi, analisis, workshop, presentasi |
| Produk akhir | 1 Job Sheet Praktik Pengelasan |
| Pendekatan | Berbasis kompetensi dan praktik kerja |
| Fokus | Proses kerja, K3, kualitas, dan asesmen |

# A. Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:

- Menjelaskan fungsi dan karakteristik Job Sheet praktik.

- Mengidentifikasi komponen Job Sheet praktik pengelasan.

- Menganalisis CP/ATP sebagai dasar penyusunan Job Sheet.

- Menentukan kompetensi dan pekerjaan praktik.

- Menyusun tujuan praktik yang terukur.

- Menentukan alat, bahan, dan parameter pengelasan.

- Menyusun langkah kerja secara sistematis.

- Mengintegrasikan K3 ke dalam setiap tahapan praktik.

- Menentukan standar/kriteria kualitas hasil pengelasan.

- Menyusun checklist pemeriksaan hasil praktik.

- Menyusun rubrik penilaian praktik.

- menghasilkan Job Sheet yang siap digunakan peserta didik.

# B. Apa Itu Job Sheet?

Job Sheet adalah lembar kerja yang memberikan panduan kepada peserta didik dalam melaksanakan suatu pekerjaan/praktik secara sistematis mulai dari persiapan, pelaksanaan, pemeriksaan hasil, hingga pelaporan.

Dalam pembelajaran Teknik Pengelasan, Job Sheet berfungsi sebagai:

- panduan kerja;

- pedoman penggunaan alat dan bahan;

- pedoman penerapan K3;

- petunjuk proses pengelasan;

- standar kualitas produk;

- instrumen pengendalian pekerjaan;

- dasar penilaian kompetensi.

### Prinsip sederhana

Job Sheet menjawab: Apa yang dikerjakan? Dengan apa? Bagaimana caranya? Berapa parameternya? Apa standar hasilnya? Bagaimana keselamatannya? Bagaimana dinilai?

# C. Mengapa Job Sheet Penting?

Tanpa Job Sheet, praktik sering menjadi:

Guru menjelaskan → siswa bekerja → guru mengoreksi.

Dengan Job Sheet:

Kompetensi → Job → Alat/Bahan → K3 → Parameter → Langkah Kerja → QC → Penilaian

Dengan demikian, praktik menjadi lebih:

- terarah;

- seragam;

- aman;

- terukur;

- mudah dimonitor;

- mudah dinilai;

- mendekati prosedur kerja industri.

# D. Ciri-Ciri Job Sheet yang Baik

Job Sheet praktik pengelasan harus:

### 1. Jelas

Instruksi mudah dipahami peserta didik.

### 2. Sistematis

Urutan pekerjaan dari awal sampai akhir jelas.

### 3. Praktis

Dapat digunakan langsung di bengkel.

### 4. Aman

Memuat risiko dan langkah K3.

### 5. Terukur

Ada parameter dan standar hasil.

### 6. Sesuai kompetensi

Mengacu pada CP/TP/ATP.

### 7. Realistis

Sesuai fasilitas bengkel dan kemampuan peserta didik.

### 8. Memiliki standar kualitas

Peserta didik mengetahui seperti apa hasil yang dianggap memenuhi syarat.

# E. Hubungan ATP dengan Job Sheet

Salah satu kesalahan dalam membuat Job Sheet adalah langsung menentukan pekerjaan tanpa melihat kompetensi.

Gunakan alur:

CP → ATP → Tujuan Pembelajaran → Kompetensi Praktik → Job Sheet → Asesmen

### Contoh

ATP:

Peserta didik mampu melakukan pengelasan SMAW sesuai prosedur dan menerapkan K3.

Dapat diturunkan menjadi:

Kompetensi praktik:

Melakukan pengelasan sambungan fillet posisi 1F menggunakan proses SMAW.

Kemudian dibuat:

Job Sheet:

Praktik Pengelasan Sambungan Fillet Posisi 1F dengan SMAW.

# F. Menentukan Judul Job Sheet

Judul harus menggambarkan pekerjaan secara spesifik.

### Kurang tepat:

Praktik Pengelasan

Terlalu umum.

### Lebih baik:

Job Sheet Praktik Pengelasan Sambungan Fillet Posisi 1F Menggunakan SMAW

Atau:

Job Sheet Pembuatan Sambungan T pada Baja Karbon Rendah dengan Proses SMAW

# G. Struktur Job Sheet Praktik Pengelasan

Format yang disarankan:

### 1. Identitas Job Sheet

### 2. Kompetensi/Tujuan

### 3. Dasar teori singkat

### 4. Gambar kerja

### 5. Alat

### 6. Bahan

### 7. APD dan K3

### 8. Parameter pengelasan

### 9. Langkah kerja

### 10. Pemeriksaan/QC

### 11. Lembar hasil praktik

### 12. Pertanyaan/refleksi

### 13. Penilaian

### 14. Kesimpulan

# H. Contoh Format Identitas

## JOB SHEET PRAKTIK PENGELASAN

| Komponen | Keterangan |
| --- | --- |
| Program Keahlian | Teknik Mesin |
| Konsentrasi Keahlian | Teknik Pengelasan |
| Mata Pelajaran | Praktik Pengelasan |
| Fase/Kelas | ... |
| Semester | ... |
| Job ke | ... |
| Judul | Pengelasan Sambungan Fillet 1F |
| Proses | SMAW |
| Alokasi waktu | ... JP |
| Instruktur/Guru | ... |

# I. Menyusun Tujuan Praktik

Tujuan harus dapat diamati dan diukur.

### Contoh:

Setelah menyelesaikan praktik, peserta didik mampu:

- Menyiapkan mesin dan peralatan SMAW sesuai prosedur.

- Mengidentifikasi jenis elektroda yang digunakan.

- Menyiapkan benda kerja sesuai ukuran.

- Mengatur parameter pengelasan.

- Melakukan tack weld sesuai prosedur.

- Melakukan pengelasan sambungan fillet posisi 1F.

- Menerapkan K3 selama proses praktik.

- Memeriksa hasil pengelasan berdasarkan kriteria yang ditentukan.

# J. Menentukan Alat

Alat harus ditulis secara spesifik.

### Contoh:

- Mesin las SMAW

- Kabel las

- Holder

- Kabel massa

- Palu terak

- Sikat baja

- Tang

- Gerinda tangan

- Meteran

- Mistar baja

- Siku

- Ragum

- Meja las

# K. Menentukan Bahan

Contoh:

| No | Bahan | Spesifikasi | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plat baja karbon rendah | 100 × 50 × 6 mm | 2 buah |
| 2 | Elektroda | E6013 | Secukupnya |
| 3 | Amplas | - | Secukupnya |

Spesifikasi bahan sebaiknya dicantumkan agar pekerjaan dapat direplikasi.

# L. K3 dalam Job Sheet

K3 jangan hanya ditulis sebagai:

“Gunakan APD.”

Tetapi harus menjelaskan risiko dan tindakan pencegahannya.

### Contoh tabel K3

| Risiko | Pencegahan |
| --- | --- |
| Radiasi busur las | Gunakan welding helmet |
| Percikan logam | Gunakan apron dan sarung tangan |
| Asap las | Pastikan ventilasi memadai |
| Sengatan listrik | Periksa kabel dan grounding |
| Percikan gerinda | Gunakan kacamata pelindung |
| Kebakaran | Jauhkan bahan mudah terbakar |
| Benda panas | Gunakan tang/sarung tangan yang sesuai |
| Area kerja berantakan | Terapkan housekeeping |

### Prinsip:

K3 harus muncul sebelum dan selama proses pekerjaan, bukan hanya menjadi teori.

# M. Menentukan Parameter Pengelasan

Parameter harus disesuaikan dengan:

- jenis material;

- ketebalan material;

- jenis elektroda;

- posisi pengelasan;

- diameter elektroda;

- jenis mesin;

- kondisi pekerjaan.

### Contoh tabel parameter

| Parameter | Ketentuan |
| --- | --- |
| Proses | SMAW |
| Material | Baja karbon rendah |
| Tebal | 6 mm |
| Elektroda | E6013 |
| Diameter | 2,6/3,2 mm |
| Arus | Sesuai rekomendasi elektroda dan kondisi mesin |
| Polaritas | Sesuai spesifikasi elektroda/mesin |
| Posisi | 1F |
| Panjang busur | ± sesuai diameter inti elektroda |
| Kecepatan gerak | Disesuaikan dengan hasil pengamatan |

Catatan: Nilai parameter harus divalidasi dengan spesifikasi elektroda, mesin, material, dan prosedur sekolah sebelum digunakan sebagai standar tetap.

# N. Gambar Kerja

Gambar kerja merupakan bagian penting Job Sheet Teknik Pengelasan.

Minimal mencantumkan:

- bentuk benda kerja;

- ukuran;

- jenis sambungan;

- posisi pengelasan;

- simbol las jika diperlukan;

- jumlah benda;

- ukuran kampuh bila ada;

- toleransi jika diperlukan.

### Contoh:

Job: Sambungan T/Fillet 1F

Plat tegak

│

│

│

──────────┴──────────

Plat dasar

Peserta didik harus mampu membaca gambar sebelum memulai pekerjaan.

# O. Menyusun Langkah Kerja

Langkah kerja harus menggunakan kata kerja operasional dan berurutan.

### Contoh:

- Gunakan APD lengkap.

- Periksa kondisi mesin las dan kabel.

- Siapkan benda kerja sesuai gambar.

- Bersihkan permukaan benda kerja.

- Ukur dan tandai posisi sambungan.

- Atur posisi benda kerja.

- Lakukan tack weld.

- Periksa kesikuan dan posisi benda kerja.

- Atur parameter pengelasan.

- Lakukan pengelasan sesuai posisi yang ditentukan.

- Bersihkan terak.

- Periksa hasil pengelasan.

- Lakukan perbaikan jika terdapat cacat.

- Bersihkan area kerja.

- Kembalikan peralatan pada tempatnya.

# P. Job Sheet Jangan Hanya Berisi Langkah Kerja

Job Sheet yang baik harus memiliki standar hasil.

Misalnya:

### Standar hasil

- ukuran benda kerja sesuai gambar;

- sambungan berada pada posisi yang benar;

- hasil las menyatu dengan baik;

- tidak terdapat cacat kritis;

- profil las relatif seragam;

- tidak terdapat undercut yang melebihi batas yang ditetapkan;

- tidak terdapat retak;

- terak dibersihkan;

- benda kerja tidak mengalami perubahan bentuk berlebihan;

- hasil akhir memenuhi kriteria guru/QC.

# Q. Quality Control (QC)

Peserta didik perlu dilatih melakukan pemeriksaan mandiri.

### Checklist QC

| No | Pemeriksaan | Standar | Hasil | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ukuran | Sesuai gambar |  | ✓/✗ |
| 2 | Kesikuan | Sesuai gambar |  | ✓/✗ |
| 3 | Penempatan sambungan | Sesuai gambar |  | ✓/✗ |
| 4 | Bentuk bead | Seragam |  | ✓/✗ |
| 5 | Undercut | Dalam batas |  | ✓/✗ |
| 6 | Porositas | Tidak ada/signifikan tidak ada |  | ✓/✗ |
| 7 | Retak | Tidak ada |  | ✓/✗ |
| 8 | Spatter | Minimal |  | ✓/✗ |
| 9 | Kebersihan | Bersih |  | ✓/✗ |

# R. Rework dalam Praktik Pengelasan

Job Sheet sebaiknya mengajarkan bahwa kesalahan bukan sekadar “nilai jelek”, tetapi harus melalui proses perbaikan.

### Alur:

Temukan cacat → Identifikasi penyebab → Tentukan tindakan → Rework → Periksa kembali

Contoh:

Cacat: porositas

Kemungkinan penyebab: permukaan kotor, elektroda lembap, teknik pengelasan kurang tepat, atau perlindungan busur tidak memadai.

Tindakan: bersihkan area, evaluasi kondisi elektroda dan teknik, lakukan perbaikan sesuai prosedur, kemudian QC ulang.

# S. Lembar Hasil Praktik

Peserta didik mencatat hasil pekerjaan.

| Komponen | Hasil |
| --- | --- |
| Nama pekerjaan |  |
| Material |  |
| Elektroda |  |
| Parameter |  |
| Waktu mulai |  |
| Waktu selesai |  |
| Kendala |  |
| Cacat yang ditemukan |  |
| Tindakan perbaikan |  |
| Hasil akhir |  |

# T. Refleksi Peserta Didik

Pertanyaan refleksi dapat berupa:

- Apa kesulitan utama selama praktik?

- Apakah parameter yang digunakan sudah sesuai?

- Cacat apa yang ditemukan?

- Apa kemungkinan penyebab cacat tersebut?

- Bagaimana tindakan perbaikannya?

- Apakah K3 sudah diterapkan dengan baik?

- Apa yang akan diperbaiki pada praktik berikutnya?

# U. Asesmen Praktik

Penilaian sebaiknya mencakup proses dan hasil.

### Contoh bobot

| Aspek | Bobot |
| --- | --- |
| Persiapan | 10% |
| K3 | 20% |
| Penggunaan alat | 10% |
| Proses pengelasan | 25% |
| Kualitas hasil | 25% |
| Waktu/ketepatan kerja | 5% |
| Kebersihan area kerja | 5% |
| Total | 100% |

# V. Contoh Rubrik

| Aspek | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K3 | Selalu sesuai prosedur | Hampir selalu | Beberapa kali diingatkan | Tidak menerapkan |
| Persiapan | Sangat lengkap dan benar | Lengkap | Ada kekurangan | Tidak siap |
| Teknik las | Sangat baik | Baik | Cukup | Belum menguasai |
| Hasil las | Memenuhi standar | Ada sedikit kekurangan | Beberapa cacat | Tidak memenuhi |
| Penggunaan alat | Tepat dan aman | Cukup tepat | Perlu bimbingan | Salah penggunaan |
| Waktu | Sangat tepat | Tepat | Sedikit terlambat | Tidak selesai |

# W. Kesalahan Umum dalam Membuat Job Sheet

### 1. Job Sheet terlalu banyak teori

Job Sheet praktik seharusnya berorientasi pada pekerjaan.

### 2. Tidak ada gambar kerja

Peserta didik akhirnya hanya mengikuti instruksi lisan guru.

### 3. Parameter tidak jelas

Peserta didik tidak memiliki acuan dalam menentukan kondisi pengelasan.

### 4. K3 hanya satu kalimat

K3 seharusnya terintegrasi dengan tahapan pekerjaan.

### 5. Tidak ada standar kualitas

Peserta didik tidak tahu apakah produknya sudah benar.

### 6. Tidak ada QC

Peserta didik langsung menyerahkan hasil kepada guru.

### 7. Penilaian terlalu subjektif

Gunakan rubrik dan checklist.

# X. Workshop Penyusunan Job Sheet

Pada bagian praktik pelatihan, peserta dibagi menjadi kelompok.

Setiap kelompok memilih satu pekerjaan pengelasan.

### Pilihan:

- Sambungan fillet 1F.

- Sambungan fillet 2F.

- Sambungan butt joint 1G.

- Sambungan butt joint 2G.

- Sambungan pipa.

- Pengelasan posisi 3G.

- Pengelasan posisi 4G.

- Pembuatan rangka sederhana.

- Pembuatan rak alat.

- Pembuatan meja kerja sederhana.

# Y. Lembar Kerja Workshop

Peserta mengisi:

### 1. Identitas Job

Judul pekerjaan:
..................................................

### 2. Kompetensi

..................................................

### 3. Tujuan

..................................................

### 4. Gambar kerja

..................................................

### 5. Alat

..................................................

### 6. Bahan

..................................................

### 7. APD/K3

..................................................

### 8. Parameter

| Parameter | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Proses |  |
| Material |  |
| Tebal |  |
| Elektroda |  |
| Diameter |  |
| Arus |  |
| Polaritas |  |
| Posisi |  |

### 9. Langkah Kerja

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- ..................................

- ..................................

### 10. Standar Hasil

..................................................

### 11. QC

..................................................

### 12. Penilaian

..................................................

# Z. Skenario Pelatihan 3 JP / 135 Menit

| Waktu | Kegiatan | Aktivitas |
| --- | --- | --- |
| 10 menit | Pembukaan | Orientasi dan tujuan |
| 20 menit | Konsep Job Sheet | Paparan dan diskusi |
| 20 menit | Analisis ATP | Menentukan kompetensi praktik |
| 15 menit | Menentukan Job | Memilih pekerjaan |
| 35 menit | Workshop | Menyusun Job Sheet |
| 15 menit | Menyusun asesmen | Rubrik + QC |
| 15 menit | Presentasi | Review antarkelompok |
| 5 menit | Refleksi | Evaluasi pelatihan |
| Total |  | 135 menit / 3 JP |

# AA. Produk Akhir Pelatihan

Setiap peserta/kelompok menghasilkan:

1. Job Sheet Praktik Pengelasan

yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- identitas;

- kompetensi;

- tujuan;

- gambar kerja;

- alat;

- bahan;

- APD;

- K3;

- parameter;

- langkah kerja;

- standar kualitas;

- QC;

- lembar hasil praktik;

- refleksi;

- rubrik penilaian.

# AB. Integrasi Job Sheet dengan Pembelajaran

Job Sheet sebaiknya tidak berdiri sendiri.

Dapat diintegrasikan dengan:

ATP
↓
Modul Ajar
↓
Job Sheet
↓
Praktik di Bengkel
↓
QC
↓
Asesmen
↓
Refleksi

Jika menggunakan PjBL, Job Sheet dapat menjadi dokumen teknis yang digunakan peserta didik selama proyek.

Jika menggunakan Teaching Factory, Job Sheet dapat dikembangkan menjadi Work Order/Job Order yang lebih mendekati dokumen industri.

# AC. Contoh Pengembangan Job Sheet ke Teaching Factory

### Praktik biasa

“Lakukan pengelasan sambungan fillet 1F.”

### Berbasis proyek

“Buat sambungan fillet sesuai gambar kerja dengan kriteria kualitas yang ditentukan.”

### Teaching Factory

Work Order: Pembuatan 10 unit rak alat sesuai gambar dan spesifikasi pelanggan.

Peserta didik kemudian melakukan:

Order → Drawing → Planning → Material → Production → QC → Rework → Finishing → Delivery

Dengan demikian, Job Sheet dapat menjadi jembatan dari praktik sekolah menuju budaya kerja industri.

# AD. Rumus Praktis Membuat Job Sheet

Untuk memudahkan guru, gunakan rumus:

KOMPETENSI → JOB → GAMBAR → ALAT/BAHAN → K3 → PARAMETER → LANGKAH KERJA → STANDAR → QC → ASESMEN

### Prinsip akhirnya:

Job Sheet yang baik bukan sekadar lembar instruksi, tetapi merupakan “panduan kerja” peserta didik untuk menghasilkan pekerjaan yang aman, benar, berkualitas, dan dapat dinilai secara objektif.

Output ideal pelatihan MGMP: setiap guru menghasilkan minimal 1 Job Sheet lengkap, kemudian dilakukan peer review antarguru menggunakan checklist sehingga Job Sheet dapat diperbaiki sebelum diterapkan di bengkel.